| Аэрационный компрессор ТВГ АЭРО-4-6 Надёжный аэрационный компрессор для коттеджной водоподготовки Продукт, который выбирают профессионалы ТВГ АЭРО-4-6 — один из ключевых продуктов компании и настоящий локомотив по привлечению новых дилеров. Практически каждый новый партнёр уже в первой пробной заявке заказывает именно этот компрессор. И это закономерно: ТВГ АЭРО-4-6 создавался не как универсальный бытовой компрессор, а как специализированное решение для систем напорной аэрации в коттеджной водоподготовке. Сегодня компрессор ТВГ АЭРО-4-6 применяют практически все ключевые игроки российского рынка водоподготовки как доступное, надёжное и технологически продуманное решение для аэрации воды. | СЛАЙД 1 TWG AERO-4-6 front-left |
| --- | --- |
| Почему рынок нуждался в таком компрессоре Во многих регионах вода содержит железо, марганец и сероводород, а для их удаления широко используется технология каталитического осветления в присутствии кислорода воздуха. Для этого в систему подаётся воздух с помощью компрессора. На практике рынок долгое время сталкивался с двумя проблемами: - действительно специализированные решения стоили дорого; - недорогие компрессоры из смежных сфер, например из аэрографии, не были рассчитаны на работу в условиях водоподготовки. Внешне они могли казаться подходящими, но в реальной эксплуатации часто не выдерживали длительную работу при противодавлении 3,5–5,5 атм и выходили из строя уже через год или раньше. В итоге страдал конечный клиент: он периодически получал неочищенную воду, сталкивался с ржавыми подтеками, порчей сантехники и белья, а также с регулярными расходами на замену компрессора. Аэрационный компрессор ТВГ АЭРО-4-6 был создан именно как ответ на этот запрос рынка. | СЛАЙД 2 специализированное решение AP-2 DURR LP-12 недорогие компрессоры AS-18 AS-19 WS-20 окрашивание ржавчиной белья rust2 |
| Разработан специально для водоподготовки Инженеры компании ТВГ выполнили глубокую модернизацию привычной для рынка компрессорной платформы. От базового решения был сохранён только корпус. Вся внутренняя начинка, элементная база и обвес были полностью переработаны с одной целью — обеспечить высокий ресурс, устойчивость к нагрузкам и надёжную работу в составе систем напорной аэрации. Разработка компрессора заняла более 1,5 лет. Это был не путь адаптации бытового оборудования, а полноценное создание продукта под реальные условия эксплуатации в коттеджной водоподготовке. | СЛАЙД 3 engineer |
| Подтверждённая надёжность Предсерийные версии компрессора прошли серьёзный цикл испытаний: - 800 000 циклов включения/выключения при давлении от 0 до 6 атм; - многомесячную работу в режиме 24/7 при противодавлении до 8 атм; - длительную эксплуатацию в запылённом помещении; - непрерывную работу при экстремально высокой температуре до +130 °C. И даже после выхода в серию продукт продолжает совершенствоваться с учётом обратной связи рынка. Однако эти доработки уже носят скорее характер перфекционизма – по сравнению с тем масштабом изменений, который был реализован ещё на этапе первых предсерийных образцов. | СЛАЙД 4 TWG-AERO-BR1054 |
| КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРА ТВГ АЭРО-4-6 - Специализированный компрессор для коттеджной водоподготовки ТВГ АЭРО-4-6 — это однопоршневой безмасляный компрессор, разработанный специально для систем очистки воды в частных домах и коттеджах. Он способен работать: - в непрерывном режиме 24/7; - в прерывистом режиме по сигналу автоматики. Основные параметры: - производительность — до 8 л/мин; - рабочее давление — до 6 атм. Компрессор оптимизирован под реальные условия эксплуатации и сохраняет требуемую подачу воздуха даже при повышенном противодавлении, с достаточным технологическим запасом. - Низкая рабочая температура — один из самых “холодных” в своём классе Одна из самых сильных сторон ТВГ АЭРО-4-6 — тройная активная система охлаждения. В конструкции используются три кулера: - два охлаждают электродвигатель и основные узлы; - третий установлен на компрессионной камере, где возникает дополнительная тепловая нагрузка из-за сжатия воздуха. Результат — рабочая температура не превышает 50°C в нормальных условиях, тогда как у ряда аналогов она может достигать 100 °C. Почему это важно? Температура напрямую влияет на ресурс: - электродвигателя; - уплотнений; - электронных компонентов; - элементов пневматической камеры - нагруженных элементов. То есть система охлаждения здесь решает не только задачу защиты от перегрева, но и постоянно удерживает критически важные узлы в комфортном рабочем диапазоне, что напрямую увеличивает срок службы компрессора. По внутренним испытаниям и отзывам дилеров, TWG AERO-4-6 —самый “холодный” компрессор в своём классе. - Электронная защита от перегрева Несмотря на наличие эффективной охлаждения, компрессор оснащён дополнительной электронной защитой от перегрева. Это ещё один уровень надёжности, который особенно важен: - в жарких помещениях; - при высокой нагрузке; - в нестандартных или тяжёлых условиях эксплуатации. - Двухуровневая защита от высокого давления Компрессор оснащён двухуровневой системой защиты: - электронная защита отключает компрессор при давлении около 5,5 атм; - механический пневмопредохранитель настроен примерно на 6 атм и сбрасывает избыточный воздух. Таким образом, контроль давления реализован сразу на двух уровнях: - через электронику; - через независимую механическую защиту. Это повышает безопасность и надёжность работы, в том числе при возможных сбоях внешней системы управления. - Низкий уровень шума и вибрации При выборе компрессора часто смотрят только на паспортный уровень шума. Но на практике для частного дома куда важнее не только объёмный шум (этот шум легко гасится закрытой в техническое помещение дверью), но и структурный — тот, который передаётся через вибрации на кронштейн, стену и строительные конструкции. Именно структурный шум может “уходить” в соседние помещения и даже распространяться по дому. В ТВГ АЭРО-4-6 этот вопрос проработан комплексно: - конструкция компрессора максимально сбалансирована; - в базовый комплект входят виброопоры; - виброопоры подобраны с учётом массы компрессора и его резонансных частот. Это позволяет существенно снизить как объёмный, так и структурный шум, что особенно важно для монтажа в коттеджах и частных домах. - Продуманная комплектация для сервиса и монтажа ТВГ АЭРО-4-6 поставляется не как “голый компрессор”, а как максимально подготовленный к работе узел аэрации. В стандартной комплектации предусмотрены: - гидрозаполненный виброустойчивый манометр из нержавеющей стали для визуального контроля давления в пневмолинии; рабочая и аварийные зоны нанесены прямо на шкалу — по аналогии с манометрами, входящими в комплект дисковых фильтров ТВГ ДФ. Это делает контроль состояния системы более наглядным и удобным. - расширенный комплект ЗИП, включая ремкомплект для восстановления компрессии элементов пневматической камеры, подверженных потенциальному износу – это дополнительный фактор уверенности для пользователя, хотя на среднестатистическом объекте в ближайшие 5 лет эксплуатации необходимость в использовании ЗИП, как правило, не возникает. - расширенный комплект монтажных элементов для быстрого крепления компрессора на кронштейн; - виброопоры для снижения передачи вибрации на конструктив здания; - интегрированный обратный клапан на выходе компрессора, снижающий риск попадания воды из аэрационной колонны в пневмокамеру. При этом второй, дублирующий обратный клапан по-прежнему рекомендуется устанавливать со стороны аэрационного оголовка. - питающий кабель длиной 3 метра для удобного подключения без дополнительного удлинения. Для дилера, монтажника и сервисной службы это означает одно: меньше дооснащения, меньше рисков, быстрее монтаж, проще обслуживание. - Электросовместимость с любыми управляющими реле (в первую очередь, РЭВК) Компрессор может управляться любым силовым реле по внешнему сигналу. Когда появляется водоразбор, автоматика включает компрессор, а после прекращения потока — отключает его. Это позволяет системе работать только тогда, когда аэрация действительно необходима. Как правило, для автоматизации используются: - реле протока ТВГ АЭРО-ФС; - привычное для рынка реле протока РЭВК. Особенно важно, что компрессор стабильно работает даже с реле РЭВК (модификации после июня 2026 года), которое известно рынку как решение, иногда склонное к нестабильной работе с компрессорами разных производителей. Инженерам ТВГ удалось обеспечить стабильную совместимость этой связки со всеми модификациями реле РЭВК, что даёт нам больше свободы при подборе автоматики. - Подключение, удобное именно для водоподготовки Многие типовые компрессоры комплектуются фитингами под трубку 6 мм, поскольку это стандарт для широкой пневматики. Но в водоподготовке часто используется трубка 1/4", и подключение её в 6-мм цангу неудобно, а иногда фактически становится одноразовым. ТВГ АЭРО-4-6 по умолчанию комплектуется цангой 1/4", что даёт важные преимущества: - удобное и корректное подключение; - лучшую совместимость с типовыми схемами водоподготовки; - более комфортное обслуживание системы. - Низкая цена РРЦ 15000 руб | СЛАЙД 4 TWG AERO-4-6 front-left Выделить (в красный кружок, прямоугольник, стрелочкой): - кулер сверху - пневмопредохранитель - манометр - обратный клапан - электронная система защиты (чёрная пластиковая коробочка) - кабель РЭВК4-2А-250В 2 совместимость |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ При необходимости компрессор ТВГ АЭРО-4-6 может быть дополнительно укомплектован следующими элементами: - кронштейном для настенного монтажа ТВГ АЭРО-БР - кронштейном для монтажа на аэрационную колонну ТВГ АЭРО-БР1054 (конструкция запатентована) - реле протока ТВГ АЭРО-ФС - аэрационным оголовком ТВГ АЭРО-100 - а также другими элементами системы, презентация которых будет представлена в последующих материалах | СЛАЙД 5 TWG-AERO-BR TWG-AERO-BR1054 TWG AERO-FS TWG AERO-100 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТВГ АЭРО-4-6 — это надёжное и доступное решение для напорной аэрации в коттеджной водоподготовке. По соотношению цена / качество это один из наиболее сильных продуктов в своём классе.

Конструкция компрессора и его комплект поставки изначально рассчитаны не только на запуск оборудования, но и на длительную эксплуатацию, а также на удобное сервисное обслуживание.

Компрессор может использоваться:

- в составе новых систем водоподготовки;

- в качестве замены на ранее установленных объектах (это особенно важно с учётом того, что многие сопоставимые по цене бытовые компрессоры других брендов имеют ограниченный ресурс, нередко около одного года, после чего требуют замены)

ТВГ АЭРО-4-6 — это не просто компрессор, а надёжный, максимально подготовленный к монтажу и эксплуатации узел аэрации. Монтажнику не нужно отдельно подбирать и собирать вокруг него большое количество дополнительных защитных и сервисных элементов: значительная часть необходимой инженерной инфраструктуры уже интегрирована производителем.