СЛАЙД 1

В этом блоке разбираем два интеллектуальных инверторных насоса ТВГ на постоянных магнитах: 3-2БП и 4-3СП

Обе модели работают с автоматическим регулированием и предназначены для поддержания стабильного гидравлического режима, но задачи у них разные.

3-2БП – повышающий насос.

Используется там, где вода уже поступает в систему, но имеющегося давления недостаточно. Если нужно повысить давление примерно на 2 атм при небольшом расходе воды, подойдёт именно этот насос.

4-3СП – самовсасывающий насос.

Этот насос может самостоятельно забирать воду из доступного источника — например, из накопительной ёмкости или колодца — и одновременно повышать давление в системе, если имеющегося давления недостаточно.

Главное профессиональное правило:

Насос выбирают не по одной цифре мощности, не по внешнему размеру и не по максимальному расходу, а по рабочей точке.

Сначала определяют:

- источник воды,

- необходимый расход,

- требуемое давление.

После этого оценивают рабочую точку и выбирают модель, которая уверенно работает в нужном диапазоне и имеет технологический запас, то есть работает не на пределе.

Почему это важно

Производительность насоса должна обеспечивать водой с требуемым напором:

- конечного потребителя,

- и систему очистки воды в режиме регенерации. На этот параметр часто не обращают внимания, и при неправильно подобранной рабочей точке насоса в первую очередь страдает фильтрующая загрузка: она не регенерируется должным образом и со временем теряет свои фильтрующие свойства.

СЛАЙД 2

Теперь сравним насосы по основным техническим характеристикам.

Для 3-2БП номинальная рабочая точка составляет два кубических метра в час при напоре тридцать метров. Потребляемая мощность — пятьсот пятьдесят ватт. Высота всасывания — до двух метров.

Для 4-3СП номинальная рабочая точка выше: три кубических метра в час при напоре сорок метров. Потребляемая мощность — семьсот пятьдесят ватт. Высота всасывания — до шести метров.

Обе модели рассчитаны на однофазную сеть двести двадцать вольт и имеют вход и выход один дюйм.

Важный нюанс для менеджера при подборе насоса:

рабочая точка насоса – это не отдельные максимальные значения расхода и напора, а их одновременное сочетание в конкретной точке работы.

То есть нельзя ориентироваться на максимальный расход и отдельно на максимальный напор и считать, что насос обеспечит оба этих значения одновременно.

Как правильно подбирать насос:

Для профессионального подбора мы всегда смотрим на характеристику «расход – напор” и проверяем, соответствует ли она реальной потребности системы.

Например, нужно учитывать:

- сколько точек водоразбора может работать одновременно;

- какой расход нужен, если одновременно включены тропический душ, рукомойник и стиральная машина;

- есть ли дополнительная нагрузка, например потребность фильтров в воде на регенерацию;

- какое давление необходимо обеспечить в системе.

Основное правило при подборе насоса

Рабочая точка насоса должна перекрывать расчётную потребность системы по

- по расходу

- по напору (давлению)

при максимальном расчётном водопотреблении с технологическим запасом на 10 – 15%.

Иными словами:

Мы подбираем насос не по максимальным цифрам в характеристиках, а по его реальной рабочей точке. То есть смотрим, сможет ли насос одновременно дать нужный расход и нужное давление с учётом специфики водопотребления в вашей системе. И обязательно закладываем технологический запас 10–15%, чтобы оборудование работало стабильно и без перегрузки.

СЛАЙД 3

3-2БП — повышающий насос. Его основная задача — увеличить и стабилизировать давление в системе, где вода уже подаётся на вход насоса.

Посмотрите на реальный график расход — напор. По горизонтальной оси показан расход воды в кубических метрах в час. По вертикальной — напор в метрах.

Чем выше расход, тем меньше доступный напор. Это базовое правило чтения насосной характеристики.

Номинальная рабочая точка модели — около двух кубических метров в час при тридцати метрах напора.

Но тридцать метров напора не означают, что у потребителя гарантированно будет три бара. Часть напора теряется в трубопроводе, фитингах, фильтрах, арматуре и фильтрах. Также на напор влияет и отклонения от номинального питающего напряжения (а это, например, для ИЖС является достаточно распространённым явлением).

Поэтому при подборе нас интересует не просто характеристика насоса, а остаточный напор после всех гидравлических потерь с учётом питающего напряжения.

Эту модель логично выбирать, когда источник уже создаёт подпор или вода приходит из магистрали, а задача насоса — именно повышение давления. (например, если требуется повысить напор на двадцать метров при небольшом водопотреблении).

СЛАЙД 4

4-3СП – самовсасывающий и одновременно повышающий насос.

Его номинальная рабочая точка – три кубических метра в час при сорока метрах напора. Заявленная высота всасывания — до шести метров.

По графику хорошо видно: при небольшом расходе насос создаёт больший напор, а по мере увеличения расхода доступный напор снижается.

Для этой модели важно правильно оценивать всасывающую линию.

Для модели 4-3СП особенно важно учитывать реальные условия на всасывании.

6 метров всасывания — это не просто вертикальное расстояние от насоса до уровня воды. На фактическую способность насоса всасывать воду влияют:

- диаметр всасывающей трубы;

- её длина;

- количество поворотов;

- наличие обратного клапана;

- местные гидравлические сопротивления;

- отклонения питающего напряжения от номинального.

Чем сложнее условия на всасывающей линии, тем меньше эксплуатационный запас по всасыванию.

Не путать с погружным насосом

4-3СП — это поверхностный самовсасывающий насос, а не погружной скважинный.

Поэтому:

- для забора воды из ёмкости, резервуара или неглубокого источника он подходит хорошо;

- для глубокой скважины нужен уже погружной насос.

Почему насос подходит для засыпных самопромывных фильтров

У 4-3СП достаточно пологая гидравлическая характеристика, благодаря чему на большинстве типовых объектов насос:

- перекрывает потребности конечного потребителя;

- обеспечивает необходимый расход воды для регенерации фильтра;

- подходит для режима взрыхления фильтрующей загрузки в засыпных фильтрах.

Иными словами, насос работает с технологическим запасом, достаточным как для обычного водоразбора, так и для сервисных режимов фильтрации.

СЛАЙД 5

Преимущества и встроенные защиты насосов ТВГ ПАМП

В первую очередь, насосы ТВГ ПАМП – это готовое “коробочное” решение. Не просто насосы, а полноценные насосные станции в максимальной заводской готовности. Это значит, что не требуется дополнительно устанавливать датчики, гидроаккумуляторы, обратные клапаны или электрокабели.

Общие преимущества обеих моделей

Обе модели обладают рядом важных достоинств:

- низкий уровень шума и вибрации;

- встроенные датчики давления и температуры воды;

- высокая энергоэффективность;

- продвинутое программное обеспечение;

- встроенный обратный клапан на входе.

КПД насосов приближен к 100%, поэтому они практически не нагреваются и не требуют принудительного воздушного охлаждения. Охлаждение происходит естественным образом — за счёт контакта с холодной водой.

Удобство монтажа

Насосы удобны при установке, так как имеют:

- два выпускных коллектора — горизонтальный и вертикальный;

- увеличенную длину кабеля;

- встроенный обратный клапан.

Отдельно стоит отметить кабель длиной 3 метра. Это позволяет выполнять электроподключение, размещая розетку в безопасной сухой зоне, например выше установленных рядом с насосом самопромывных засыпных фильтров. Для сравнения: у большинства аналогов длина кабеля обычно составляет около 1 метра.

Встроенные защиты автоматики

Автоматика насосов предусматривает защиту от:

- сухого хода;

- прорывов;

- замораживания;

- перегрева;

- заиливания;

- высокого и низкого напряжения.

Практический смысл этих функций прост: насос не только создаёт давление, но и сам контролирует собственный режим работы и защищает себя от неблагоприятных внешних факторов (насколько это возможно).

Что это даёт на практике

- Защита от сухого хода и протечек останавливает насос при отсутствии воды или при прорыве трубопровода.

- Защита от замораживания повышает живучесть насосов, установленных в неотапливаемых помещениях в период заморозков.

- Контроль температуры предотвращает опасный тепловой режим работы.

- Насосы допускают работу с горячей водой до 60 °C. Это особенно актуально для южных регионов, где трубопроводы холодного водоснабжения часто прокладываются наземным способом без теплоизоляции и вода может сильно нагреваться на солнце.

- Контроль напряжения важен для объектов с нестабильной электросетью, что особенно характерно для деревень и садовых товариществ. Причём допустимый рабочий диапазон по напряжению значительно шире присутствующих на рынке аналогов

- Функция предотвращения заиливания полезна при длительном простое оборудования, например когда жильцы надолго уезжают. Примеси, содержащиеся в воде, могут оседать на крыльчатке и блокировать её — это одна из частых причин поломки обычных насосов.

- Все перечисленные технологические решения повышают надёжность насосов и, в сочетании с высококачественной элементной базой, позволяют предоставить конечному клиенту расширенную гарантию 24 месяца.

Дополнительные возможности модели 3-4СП

Самовсасывающая модель 3-4СП имеет дополнительный функционал уже в базовой комплектации:

- Интеграция в систему “умный дом”

Насос можно подключить к системе умного дома, снимать с него метрики и управлять им удалённо из любой точки мира при наличии интернета. Также доступно мобильное приложение с аналогичными возможностями.

- Объединение нескольких насосов в насосную станцию

В комплект входит сигнальный кабель, с помощью которого можно объединять несколько насосов в единую станцию. В таком режиме насосы “видят” друг друга и работают поочерёдно по схеме master-slave (ведущий-ведомый). Это позволяет:

- повысить производительность;

- увеличить ресурс оборудования за счёт равномерной нагрузки.