Тема 1 - Вода чистая, вода грязная. Классификация загрязнений в воде

СОДЕРЖАНИЕ

- Что такое вода

- Нормативы качества воды

- Типы загрязнений и их классификация

- Контрольные вопросы

- Что такое вода?

Вода является основой нашей жизни и жизнедеятельности, а также неотъемлемой частью многих технологических процессов (выработка электричества, тепла, охлаждающие контуры, химическая промышленность и т.д.). Это всё потребители воды. Для каждого потребителя есть свои нормативы качества воды. Изучать эти нормативы можно бесконечно. Поэтому мы сосредоточимся на критериях оценки качества воды, используемой в быту и питьевых целях.

Вода подарена нам природой. Она является идеальным растворителем – любое вещество (трубы, воздух, камни, почва и т.д.), контактирующее с водой, отдаёт частичку себя. И этих соединений в воде со сложными названиями (а в некоторых случаях и страшными) бесчисленное количество.

Для примера:

- Известняк – горная порода, состоящая преимущественно из карбоната кальция (CaCO3). Вода, контактируя с ним, насыщается солями жёсткости, которые мы, в последствии, обнаруживаем в виде отложений на нагревательных элементах наших бытовых приборов – банально это накипь в чайнике или парогенераторе.

- Обычные камни (гранит, гнейс и т.д.), распространённые повсеместно в природе, имеют в своём составе соединения кальция и магния – тоже вносят свой вклад в повышение жёсткости воды.

- Торфяники, находящиеся близ водоемов и источников водозабора, насыщают воду органикой и меняют цветность воды. Происходит это благодаря растворению в воде гумата натрия. Это же соединение может попасть в воду с сельскохозяйственных полей, т.к. используется в качестве удобрения. И, кстати, удалять его из воды в большинстве случаях проблематично.

- Ещё один пример – изношенные старые металлические водопроводные трубы создают фактор вторичного загрязнения воды. Даже изначально чистая вода, проходя по ним, насыщается ржавчиной, становится мутной и непригодной не только для питьевых целей, но и для хозяйственно-бытовых.

Таких примеров масса и типов загрязнений действительно достаточно много. Часть из них мы можем ощутить визуально, не только глядя непосредственно на воду (я про мутность и цветность воды), но и оценивая последствия её потребления. Например, представьте белую рубашку, постиранную в ржавой воде. Или появление зуда, сухости кожи, ломкости волос после принятия душа с водой с повышенным содержанием хлора или высокой жесткостью… У каждого человека своя индивидуальная реакция на воду (а, точнее, на примеси, содержащиеся в ней). И у каждого бытового прибора тоже...

Это мы поговорили про видимую и осязаемую часть. А на самом деле многие загрязнения в воде никак не ощутимы органолептически. Поэтому любое принятие решения о качестве воды производится на основании анализа воды. А главными задачами специалистов по водоподготовке являются выявление и нейтрализация в воде загрязнений. Делается это на основании анализа воды и опыта специалиста (также как и у врачей – любое лечение пациента они начинают с анализов, а иногда и заканчивают ими же).

- Нормативы качества воды

Качество воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях, регламентируется следующими нормативными документами:

| 1. | СанПиН 1.2.3685-21 | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| --- | --- | --- |
| 2. | СанПиН 2.14.1074-01 | Это уже не действующий норматив (взамен него в 2021 году появился СанПиН 1.2.3685-21), но он более понятный по названию: «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - т.е. это вода, которая течет у нас в городских и поселковых трубопроводах, которой мы моем полы, принимаем душ и т.д. |
| 3. | СанПин 2.1.4.1116 - 02 | «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» - вода первой категории - вода высшей категории - вода для приготовления детского питания |

В этих СанПиНах указаны сотни загрязнений, по которым оценивается качество воды. Однако, даже если вода соответствует этим нормам, это не значит, что её качество будет вас устраивать.

К примеру, возьмём СанПиН 1.2.3685-21 (вода в трубопроводах):

- Жёсткость воды не должна превышать 7,0 мг-экв/л. Вскипятив воду с жёсткостью, например, 5,0 мг-экв/л в чайнике (т.е. она в норме), вы останетесь неудовлетворены результатом – в чайнике появится достаточно быстро накипь. То же самое и в бойлере. На практике более комфортная жёсткость воды в быту должна составлять не более 2,0 мг-экв/л.

- Железо не должно превышать 0,3 мг/л. Визуально, если набрать воду с таким содержанием железа в большую белую ванну, Вы заметите желтоватый (ржавый) оттенок.

И так далее… Т.е. по ряду ключевых показателей, если есть такая возможность (всё упирается в финансы, габариты и сложность оборудования), нужно стремиться подготавливать воду с значительным запасом от максимальной планки норматива.

В питьевой бутилированной воде ещё интереснее и сложнее. Если вода первой категории очень похожа по требованиям на СанПиН 1.2.3685-21 (вода в трубопроводах) и количество загрязнений в ней ограничивается в основном по максимальным значениям. То требования к воде высшей категории ещё жёстче – нужно следить не только за максимальным содержанием примесей, но и за минимальным (т.е. надо находиться определённом диапазоне практически по каждой примеси). Ну и частный случай воды высшей категории – это вода для детского питания (там ещё сложнее).

Отойдя от СанПиН, эталонной водой, пригодной для питья, принято считать воду в озере Байкал.

Нормативы СанПиН содержат сотни показателей качества воды, однако нет смысла углубляться в большинство из них – это долго, дорого и, по большому счёту, бесполезно, да и не все лаборатории имеют соответствующие ресурсы для этого. Поэтому, для хозяйственно-бытовых целей вполне достаточен анализ воды по основным показателям (это около 20-25 показателей). Глядя на эти показатели, можно предположить, в каких соединениях находятся примеси в воде, как они взаимодействуют друг с другом, и определиться со способом очистки воды. Для удаления этих загрязнений на входной магистрали в дом ставится система очистки всего потока потребляемой воды, а для питьевых целей под кухонную мойку ставится шестиступенчатая система доочистки методом обратного осмоса АКВАБРАЙТ АБФ-ОСМО. Нет экономического смысла делать весь поток воды питьевого качества для большинства задач – ведь у нас 99% потреблённой воды уходит в канализацию (расходуется на мытьё полов, посуды, принятия душа и т.д.), а всего 1% мы пьём в чистом виде или в виде приготовленных напитков и блюд.

- Типы загрязнений и их специфика

Загрязнения, присутствующие в воде, можно классифицировать несколькими способами.

Проще всего поделить их на:

- Органолептические. Вкусно\невкусно – мутно или прозрачно.

- Это живые или неживые загрязнители.

- Ядовитые или не ядовитые примеси.

Но нам, как профессионалам в сфере очистки воды, удобнее всего разделить их по физико-химическим свойствам и с точки зрения общности способов очистки, применяемых группой компаний «Терра Ватер Групп».

По физико-химическим свойствам мы можем разделить их на:

- газы

- окисляемые примеси

- взвеси

- растворённые соли

- микробиологические

- прочие

  - Газы

H2S (сероводород) – наиболее распространённый из газов, которым может быть загрязнена вода. Его легко обнаружить – он имеет резкий запах тухлых яиц.

Остальные газы в большинстве случаев встречаются редко, могут быть бесцветными, без запаха и являются индивидуальной особенностью для конкретной местности, например:
CO2 (углекислый газ) – появляется при низком PH воды (газировка, минералочка)

NH3 (аммиак),

CH4 (метан),

R (радон).

Одним из действенных способов удаления из воды газов является аэрация.

  - Окисляемые примеси

Окисляемые примеси меняют своё состояние под воздействием окислителя. Самый доступный и бесплатный окислитель – кислород воздуха. Он является наиболее распространённым, но не самым эффективным окислителем. В разрезе очистки воды для частных домовладений его достаточно (в основной массе).

Основные примеси, подверженные окислению кислородом воздуха:

  - Fe2+ железо двухвалентное

  - Mn2+ марганец двухвалентный

  - H2S сероводород

Сложнее обстоит дело с окислением органики (косвенно о количестве органики в воде можно судить по перманганатная окисляемости). Кислород воздуха неэффективен для окисления органики и в качестве окислителя целесообразно рассматривать более мощные вещества – ОН-радикал, озон, перекись водорода, диоксид хлора, вещества с активным хлором (например, гипохлорит натрия) и т.д. Но об этом позже…

Разберём процесс окисления на примере с железом (это самое простое, распространённое и понятное).

Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑

Двухвалентное железо (гидрокарбонат железа) при взаимодействии с кислородом воздуха окисляется до трёхвалентного коллоидного состояния (гидроксид железа), придавая воде характерный красно-коричневый оттенок. Затем эти коллоиды собираются в группы и в виде хлопьев оседают на дно (если это ёмкость) или застревают в слое фильтрующей загрузки (если это фильтр). Для ускорения процесса образования хлопьев и их укрупнения необходимо создать благоприятные условия.  Для этого применяют фильтрующие загрузки с каталитическими свойствами (например, Экобрайт СОРБЕНТ Железо).

Но железо может находиться в воде не только в форме гидрокарбоната, но и в других соединениях. Ряд этих соединений достаточно сложно удаляются с применением связки воздух + каталитическая фильтрующая загрузка. И здесь уже приходится подключать к процессу более мощные ранее упомянутые окислители и другие физико-химические методы воздействия на воду. Но об этом позже…

  - Взвеси

Взвеси, они же механические примеси. Разделим их на три группы:

- Грязь, песок, ил, окалина и т.д. – загрязнения, которые появляются от источника водоснабжения (например, из скважины или ржавой изношенной городской трубы)

- Окисленные примеси – то, что выпало в осадок в процессе окисления.

- Солевой осадок (например, карбонат кальция СaCO3↓, сульфат кальция СaSO4↓ и т.д.).

Лучшим примером такого осадка является «слоёный пирог» в водопроводной трубе, где выпавшие в осадок те или иные примеси «цементируются», например, карбонатом или сульфатом кальция.

Зачастую процесс выпадения в осадок и образования сложно удаляемых налётов происходит более интенсивно при высоких температурах. Хорошим примером служит налёт на нагревательных элементах бойлеров и чайников, а также трубах ГВС.

  - Растворённые соли

Соли – это соединения атомов металлов (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Sr….) с кислотным остатками (Cl, F, HCO3, SO4, PO4…). Их делят на жёсткие и мягкие соли.

Наиболее распространённой проблемой в водоочистке является наличие в воде солей жесткости – солей ионов поливалентных металлов (кальция, магния, железа, марганца, стронция…). Все соли жёсткости удаляются методом ионного обмена на обычных и модифицированных катионитах. 99% солей жесткости обуславливаются солями кальция и магния. Эквивалентная масса кальция в воде практически всегда больше, чем магния, железа и т.д. Поэтому, когда говорят про жёсткость воды, то акцентируют внимание только на кальции и магнии.

Мягкие соли (NaCl, KCl, NaF…) обусловлены содержанием в воде ионами одновалентных металлов, и для нужд частного потребления воды не удаляются ионным обменом.

  - Микробиология

Микробиологические загрязнители наиболее часто встречаются в поверхностных источниках, колодцах и неглубоких скважинах.

Очень важной проблемой является вторичное микробиологическое загрязнение – когда, например, система очистки воды находилась долгое время без действия и надлежащего ухода. Так, в накопительном баке или на фильтрующих элементах может начаться размножение бактерий.

Косвенным признаком нахождения в воде микробиологических элементов является образование биослизи на внутренней поверхности трубопроводов и емкостей (это защитные домики микроорганизмов), а также высокие показатели

NH4 (аммоний-ион)

NO3 (нитрат-ион) – если он не от удобрений

NO2 (нитрит-ион)

Это продукты жизнедеятельности микроорганизмов (своеобразные «маркеры»)

  - Прочее

Условно мы можем выделить две группы - цветность и продукты хлорирования.

На цветность влияют ПМО, гумат натрия, коллоидное железо (Fe3+) и коллоиды (домикронные молекулярные соединения, не сформировавшиеся в большую легкоуловимую массу).

Отдельным аспектом содержания в воде коллоидов может являться использование полифосфатов при подготовке воды – они не дают некоторым элементам сформироваться в укрупнённые хлопья (они остаются в коллоидном или около коллоидном состоянии).

Продукты хлорирования – это связанный (хлорорганика) и активный хлор (окислитель и обеззараживатель) в муниципальной воде.

Все хлорорганические соединения – канцерогенные. Появляются в муниципальной в воде в процессе реакции растворённой в воде органики и активного хлора. Концентрации хлора не хватает для окисления и разложения органики, в результате чего образуются недоразложенные соединения – хлорорганика. Например, вода в бассейне зачастую пахнет «хлоркой». И в большинстве случаев это запах не активного хлора (который обеззараживает воду), а связанного опасного канцерогенного хлорорганического (который прореагировал с органикой).

Разбираться какое количество хлора идет из муниципальной воды, а какое является хлорорганикой не имеет смысла. Фильтрующая загрузка на основе активированного угля Экобрайт СОРБЕНТ Органик одинаково хорошо удаляет оба эти типа загрязнений.

Контрольные вопросы:

- Классификация питьевой воды согласно СанПиН. Чем отличается вода высшей категории от других типов питьевой воды?

- На какие типы разделяются загрязнители по их физико-химическим свойствам?

- Что такое окисляемые примеси и что происходит с ними в процессе окисления?

- Какие типы растворённых солей могут присутствовать в воде и какие из них наиболее часто встречаются?

- Что такое вторичное микробиологическое загрязнение?

- Какой самый распространённый газ, которым может быть загрязнена вода?

- Что такое стехиометрическое соотношение?

- Что обуславливают ионы поливалентных металлов?

- Как выявить наличие микробиологических элементов в воде?

- Наиболее распространенный способ удаления хлора и хлорорганики.

- Разница между водоподготовкой и водоочисткой.